CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA BAHIA

15º GBM - PAULO AFONSO/BA

“Energia Preservando Vidas”

O 15º GBM vem a público esclarecer as circunstâncias da ocorrência desta quinta-feira, 27/12/2018: Tratou-se de um incêndio em uma Serraria, na Rua José Alves de Souza, Bairro Centro, na cidade de Glória, por volta das 19h. O 15º GBM foi acionado para o atendimento da ocorrência às 18h44, e a chegada da guarnição ao local se deu às 19h03. Sendo assim, o tempo decorrido após o aviso inicial até a chegada ao local foi de 19 minutos.

Desta forma, observa-se que o tempo decorrido para o atendimento à ocorrência foi de menos de 20 min. Considerando que distância entre a sede do 15º GBM e o local do incêndio é de aproximadamente 13 km, e o no horário em questão e nas rodovias utilizadas há um considerável tráfego de veículos, além das lombadas físicas existentes até o local, o tempo para o atendimento foi perfeitamente aceitável. Além disto, o peso da viatura Auto Bomba Tanque – ABT, viatura utilizada na ocorrência, impossibilita velocidades muito altas.

O incêndio ocorreu em um ambiente confinado de 20 m2, sem ventilação adequada, no qual estavam armazenados móveis e demais materiais de madeira, inclusive de forma fragmentada (pó de serra, compensados), o que aumenta o fluxo e a propagação do calor no ambiente. Além disso, havia também no local, materiais inflamáveis como verniz, cola, etc.

Dentro destas condições, tem-se o incêndio de progresso rápido, no qual o alastramento do incêndio ocorre de maneira acelerada, de modo que, em razão da propagação do calor entre os combustíveis e do fluxo de calor da madeira, a generalização do incêndio (Flashover), provavelmente ocorreu em menos de cinco minutos após o foco inicial. Sendo assim, quando a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o incêndio já estava totalmente desenvolvido em razão das condições citadas.

Ademais, insta ressaltar que a edificação citada estava irregular perante o Corpo de Bombeiros, dado que todas as edificações, estruturas e áreas de risco do Estado da Bahia necessitam possuir medidas de segurança contra incêndio básicas, tais como extintores e brigadistas treinados para combater princípios de incêndio, o que poderia ter evitado ocorrência nas proporções que aconteceram.

O 15º GBM vem a público prestar informações e ressaltar a sua responsabilidade social, através de sua missão institucional de preservação de vidas, do patrimônio e do meio ambiente. Desta forma, o 15º GBM coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Vidas alheias e Riquezas Salvar!

RAIMUNDO SALES FERNANDES FILHO – TC BM COMANDANTE